1. Atölyede çalışmadan önce yapılması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş güvenliği tedbirlerini almak ve KKD giymek

B) Tezgâhı çalıştırmak

C) Malzemeyi hazırlamak

D) Kesici takımı seçmek

2. Elektrik ark kaynağında ark nedir?

A) Kaynak makinesi gövdesi

B) Elektrot ile iş parçası arasında oluşan elektrik deşarjı

C) Kaynak teli

D) Koruyucu gaz

3. Oksi-gaz kaynağında kullanılan gazlar hangileridir?

A) Oksijen ve asetilen

B) Azot ve hidrojen

C) Argon ve helyum

D) Karbondioksit ve propan

4. Torna tezgâhında iş parçasını tutmak için kullanılan elemana ne ad verilir?

A) Tabla

B) Ayna (çak)

C) Freze başlığı

D) Pres

5. Freze tezgâhında kama kanalı açmak için hangi takım kullanılır?

A) Parmak freze çakısı

B) Matkap

C) Rayba

D) Kılavuz

6. Taşlama tezgâhında zımpara taşı bağlanmadan önce ne yapılmalıdır?

A) Denge (balans) kontrolü yapılmalıdır

B) Soğutma suyu açılmalıdır

C) Devir sayısı artırılmalıdır

D) Koruyucu kapak sökülmelidir

7. Teknik resimde görünmeyen iç kenar ve delikleri göstermek için hangi çizgi kullanılır?

A) Sürekli kalın çizgi

B) Kesik (gizli) çizgi

C) Noktalı çizgi

D) Sürekli ince çizgi

8. Teknik resimde ölçülendirme oklarının yönü nasıl olmalıdır?

A) Ölçü çizgisinin dışına doğru

B) Yalnızca aşağı doğru

C) Yalnızca yukarı doğru

D) Ölçü çizgisinin içine doğru

9. Vida, cıvata ve somun standart çizelgelerden belirlenerek teknik resme nasıl çizilir?

A) Gerçek ölçülerine göre detaylı olarak

B) Ölçülendirilmeden

C) Yalnızca sembolle

D) Basitleştirilmiş (konvansiyonel) gösterim ile

10. Perçinli birleştirme resminde perçin çapı hangi ölçüye göre belirlenir?

A) Parça kalınlığına göre

B) Parça uzunluğuna göre

C) Kaynak dikişi uzunluğuna göre

D) Vida adımına göre

11. Kasnak resminde kasnağın ağız genişliği neyi temsil eder?

A) Kayış genişliğini

B) Mil çapını

C) Kasnak ağırlığını

D) Dönme hızını

12. Yay boyunu hesaplamak için hangi parametreler kullanılır?

A) Yay çapı ve tel çapı ve sarım sayısı

B) Yalnızca yay çapı

C) Yalnızca yay uzunluğu

D) Tel rengi ve malzeme cinsi

13. Teknik resimde ince ortay çizgisi (eksen çizgisi) ne için kullanılır?

A) Görünür kenarları göstermek için

B) Kesit taramaları için için

C) Simetri eksenlerini ve dönme eksenlerini göstermek

D) Ölçülendirme için

14. Kaynaklı birleştirme sembolünde üçgen sembol ne tür kaynağı gösterir?

A) Punta kaynağı

B) Alın kaynağı

C) Köşe (dolgu) kaynağı

D) Sürtünme kaynağı

15. Komple (montaj) resimde parçalar nasıl numaralandırılır?

A) Ağırlıklarına göre

B) Parça listesiyle eşleşecek şekilde sıra numarasıyla

C) Malzeme cinsine göre

D) Üretim sırasına göre

16. Kumpasın verniyer skalasında 0.02 mm hassasiyette okuma yapabilmek için verniyer bölüm sayısı kaç olmalıdır?

A) 10

B) 20

C) 50

D) 100

17. Mikrometre ile ölçüm yapılırken sürtünme yuvası (cırcır) ne zaman kullanılır?

A) Sıfır ayarı yapılırken

B) Ölçüm tamamlanırken sabit bir ölçme kuvveti uygulamak için

C) Temizlik işlemlerinde

D) Saklama sırasında

18. Vida adımını ölçmek için hangi alet kullanılır?

A) Kumpas

B) Mikrometre

C) Vida tarağı

D) Verniyerli açıölçer

19. Modül kumpası (dişli kumpası) ne ölçmek için kullanılır?

A) Vida çapını

B) Yüzey pürüzlülüğünü

C) Delik çapını

D) Dişli çark diş boyutunu

20. Boyut tolerans kontrolünde 'geçer/geçmez mastar' çifti ne amaçla kullanılır?

A) Yüzey kalitesini ölçmek için

B) Parçanın tolerans sınırları içinde olup olmadığını kontrol etmek için

C) Vida adımını ölçmek için

D) Açı ölçümü yapmak için

21. Demir-karbon diyagramında östenit bölgesi hangi sıcaklık aralığında bulunur?

A) 727°C üzerinde

B) 200-400°C

C) 100-200°C

D) 0-100°C

22. Çeliklere uygulanan tavlama (annealing) işleminin amacı nedir?

A) Malzemeyi sertleştirmek

B) İç gerilmeleri gidermek ve işlenebilirliği artırmak

C) Yüzey sertleştirmek

D) Korozyon direncini azaltmak

23. Paslanmaz çeliğin korozyon direncini sağlayan alaşım elementi hangisidir?

A) Karbon

B) Mangan

C) Krom (minimum %10.5)

D) Silisyum

24. Toz metalürjisi yöntemiyle üretilen parçaların temel avantajı nedir?

A) Çok büyük parçalar üretilebilmesi

B) Karmaşık şekilli ve gözenekli parçaların az fire ile üretilebilmesi

C) Yüksek sıcaklık direnci

D) Düşük maliyet ve yüksek ağırlık

25. Yüzey pürüzlülüğü ölçümünde profilometre hangi değeri ölçer?

A) Sertliği

B) Tokluğu

C) Ra (ortalama yüzey pürüzlülük değeri)

D) Geçirgenliği

26. Makine bakımında 'önleyici (periyodik) bakım' ne anlama gelir?

A) Arıza olduktan sonra yapılan tamir

B) Arıza oluşmadan önce belirlenen aralıklarla yapılan bakım

C) Sadece yağlama işlemi

D) Acil durum onarımı

27. Rulman değişiminde yeni rulmanın mile takılması için hangi yöntem kullanılır?

A) Çekiçle direkt vurma

B) Elle sıkıştırma

C) Isıtmadan takma

D) Uygun bir boru veya pres kullanarak iç bilezikten kuvvet uygulama

28. Makine yağlama sisteminde viskozite neyi ifade eder?

A) Yağın akmazlığı (akışa karşı gösterdiği direnç)

B) Yağın rengi

C) Yağın kimyasal bileşimi

D) Yağın tutuşma noktası

29. Sızdırmazlık elemanlarından keçe (radyal mil sızdırmazlık elemanı) nerede kullanılır?

A) Boru bağlantılarında

B) Kaynak dikişlerinde

C) Vida bağlantılarında

D) Dönen millerin muhafaza duvarından geçtiği yerlerde

30. Kavrama (debriyaj) sisteminin görevi nedir?

A) Hızı artırmak

B) Motor ile şanzıman arasındaki güç aktarımını kesmek veya bağlamak

C) Frenleme yapmak

D) Yönü değiştirmek

31. Kayış-kasnak sisteminde kasnak çapları arasındaki oran neyi belirler?

A) Güç aktarma verimini

B) Kayış uzunluğunu

C) Devir sayısı oranını (iletim oranını)

D) Kayış genişliğini

32. Zincir-dişli aktarma sisteminin kayış-kasnak sistemine göre temel avantajı nedir?

A) Daha sessiz çalışması

B) Kayma olmaksızın kesin iletim oranı sağlaması

C) Daha ucuz olması

D) Daha az bakım gerektirmesi

33. Forklift ile yük taşırken dikkat edilmesi gereken en önemli kural nedir?

A) Yükü mümkün olduğunca yükseğe kaldırmak

B) Maksimum kapasitenin üzerinde yük almamak ve denge kurallarına uymak

C) Hızlı hareket etmek

D) Yükü öne eğik tutmak

34. Arıza tespitinde 'hata ağacı analizi' ne amaçla kullanılır?

A) Yeni makine tasarlamak için

B) Arızanın olası tüm nedenlerini sistematik olarak analiz etmek için

C) Bakım takvimi oluşturmak için

D) Yedek parça siparişi için

35. Vida-cıvata bağlantısında moment anahtarı ne için kullanılır?

A) Vida çapını ölçmek için

B) Vida dişini açmak için

C) Belirlenen sıkma momentine göre cıvatayı sıkmak için

D) Paslı vidayı sökmek için

36. Pim bağlantısında konik pim, silindirik pine göre hangi avantajı sağlar?

A) Daha ucuz olması

B) Söküp takması kolay olması ve merkezlemeyi iyi yapması

C) Daha fazla yük taşıması

D) Uzun ömürlü olması

37. Kama bağlantısı ile hangi kuvvet iletilir?

A) Yalnızca eksenel kuvvet

B) Baskı kuvveti

C) Yalnızca radyal kuvvet

D) Dönme momenti (tork )

38. Segman (emniyet halkası) bağlantısı ne için kullanılır?

A) Yük taşımak için

B) Millerde ve deliklerde parçaların eksenel konumunu sabitlemek için

C) Moment aktarmak için

D) Yağlama yapmak için

39. Tel halat ile çalışırken kullanım dışı bırakma kriteri nedir?

A) Halatın rengi değiştiğinde

B) Belirli sayıda tel kopması, aşınma veya deforme olması durumunda

C) Halat ısındığında

D) Sadece halat koptuğunda

40. Makinelerin günlük bakımında öncelikle kontrol edilmesi gereken unsur nedir?

A) Boyama durumu

B) Yağ seviyeleri, soğutma sıvısı ve olası sızıntılar

C) Gövde rengi

D) Elektrik kablosu rengi

41. Pnömatik sistemlerde basınç enerjisi nasıl sağlanır?

A) Elektrik motoruyla

B) Dizel yakıtla

C) Hidrolik pompayla

D) Kompresörle sıkıştırılmış hava ile

42. Hidrolik sistemlerde 4/2 yönlü vana sembolünde '4' sayısı neyi ifade eder?

A) Basınç değerini

B) Çalışma pozisyonu sayısını

C) Bağlantı (port) sayısını

D) Akış hızını

43. PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) sistemi neyi kontrol etmek için kullanılır?

A) Yalnızca aydınlatma sistemleri

B) Endüstriyel makine ve proseslerin otomatik kontrolü

C) Yalnızca sıcaklık ölçümü

D) Yalnızca güvenlik kameraları

44. Elektrik devrelerinde ampermetre nasıl bağlanır?

A) Devreye paralel olarak

B) Devreye seri olarak

C) Toprak hattına

D) Nötr hattına

45. Üç fazlı asenkron motorda faz sırası değiştirildiğinde ne olur?

A) Motor ters yönde döner

B) Motor durur

C) Motor hızlanır

D) Motor titreşir

46. Elektrik devrelerinde sigortanın görevi nedir?

A) Aşırı akım durumunda devreyi keserek koruma sağlamak

B) Gerilimi artırmak

C) Frekansı düzenlemek

D) Direnci azaltmak

47. Sensörler neden kullanılır?

A) Enerji üretmek için

B) Fiziksel büyüklükleri (sıcaklık, basınç, konum vb.) ölçerek elektrik sinyaline dönüştürmek için

C) Yalnızca aydınlatma için

D) Soğutma için

48. Otomatik kontrol sistemlerinde 'geri besleme (feedback)' ne anlama gelir?

A) Sistemin kapatılması

B) Çıkış sinyalinin ölçülerek giriş ile karşılaştırılması ve hatanın düzeltilmesi

C) Sistemin hız artırması

D) Alarm verilmesi

49. Pnömatik sistemlerde FRL birimi ne işe yarar?

A) Programlama birimi

B) Havayı filtreler, regüle eder ve yağlar (Filtre-Regülatör-Yağlayıcı)

C) Elektrik kesintisini önler

D) Basınçlı hava üretir

50. Makine bakım onarım teknisyeninin elektrikli ekipmanla çalışırken uyması gereken temel kural nedir?

A) Hızlı çalışmak

B) Eldiven giymeden çalışmak

C) Yetkili kilit-etiketleme (LOTO) prosedürünü uygulayarak enerjiyi kesmek

D) Devreyi açık bırakmak

Komisyon Üyesi              Komisyon Üyesi

Şerif YETİM                  Arzu KIRICI

Komisyon Üyesi

Seyit  Ömer  ŞEKER

Komisyon Başkanı

Okul Müdürü

Ahmet AÇAR