Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI               12-B SINIFI

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ YAZILI SINAVI — 2025-2026

Adı Soyadı :

No              :

Tarih          : 22/06/2025

Süre: 50 dk   50 Soru   Her doğru: 2 puan   Toplam: 100 puan   Yanlış doğruyu götürmez.

Konu Dağılımı: 1-10 Temel İmalat (9.Sınıf)  •  11-15 Teknik Resim (9.Sınıf)  •  16-25 İleri İmalat (10.Sınıf)  •  26-40 CNC/CAD (11.Sınıf)  •  41-50 CAM/Yenilikçi Üretim (12.Sınıf)

1. Atölyede çalışırken kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece usta öğreticiler kullanmalıdır

B) Yalnızca tehlikeli makine başında kullanılır

C) Her çalışma ortamında uygun KKD kullanılmalıdır

D) Kısa süreli çalışmalarda gerek yoktur

2. Eğeleme işleminde düzlem yüzey eğelemede hareket yönü nasıl olmalıdır?

A) Yalnızca ileri-geri

B) Yalnızca dairesel

C) Diyagonal (çapraz) yönde ileriye doğru

D) Yüzeye dik açıda

3. Markalama işleminde kullanılan yüzey plakasının görevi nedir?

A) İş parçasını ısıtmak

B) Referans düzlemi oluşturmak

C) Kesme işlemi yapmak

D) Malzeme sertliğini ölçmek

4. Matkap tezgâhında delik açarken matkap ucunun bileme açısı genellikle kaç derecedir?

A) 90°

B) 118°

C) 60°

D) 45°

5. Kılavuz çekme işlemi ne amaçla yapılır?

A) Delik yüzeyini düzeltmek için

B) Delik içine dişli açmak için

C) Malzemeyi kesmek için

D) Yüzey pürüzlülüğünü azaltmak için

6. Raybalama işleminin temel amacı nedir?

A) Deliği büyütmek

B) Delik açmak

C) Açılmış deliğin boyut ve yüzey kalitesini iyileştirmek

D) Delik içine vida açmak

7. Torna tezgâhında iş parçası hangi elemana bağlanır?

A) Tabla

B) Ayna (çak)

C) Punta

D) Kaydırıcı

8. Freze tezgâhında kesici takım olarak kullanılan elemana ne ad verilir?

A) Kalem

B) Matkap

C) Freze çakısı

D) Rayba

9. Aşağıdaki malzemelerden hangisi demir esaslı (ferrous) malzeme grubundadır?

A) Alüminyum

B) Bakır

C) Çelik

D) Titanyum

10. Pafta çekme işlemi ne amaçla yapılır?

A) Delik içine dişli açmak için

B) Mil ve silindirik parçalar üzerine dıştan dişli açmak için

C) Yüzey taşlamak için

D) Delik büyütmek için

11. Teknik resimde standart kâğıt boyutu A3'ün ölçüleri nedir?

A) 210 × 297 mm

B) 297 × 420 mm

C) 420 × 594 mm

D) 148 × 210 mm

12. Teknik resimde görünür kenar çizgisi için hangi çizgi tipi kullanılır?

A) Kesik çizgi

B) Noktalı çizgi

C) Sürekli kalın çizgi

D) Sürekli ince çizgi

13. Kesit görünüşünde malzeme içini gösteren tarama çizgileri kaç derecelik açıyla çizilir?

A) 30°

B) 45°

C) 60°

D) 90°

14. Tolerans nedir?

A) Parçanın ağırlığı

B) İzin verilen maksimum ve minimum ölçü farkı

C) Yüzey pürüzlülük değeri

D) Malzemenin sertliği

15. Yüzey pürüzlülük sembolü Ra neyi ifade eder?

A) Yüzey rengini

B) Ortalama yüzey pürüzlülük değerini

C) Malzemenin sertliğini

D) Isıl işlem tipini

16. Torna tezgâhında vida açma işleminde diş adımı nasıl ayarlanır?

A) Kesme hızı ile

B) İlerleme kolu ile

C) Dişli kutusu ile

D) Punta mesafesiyle

17. Malzeme muayenesinde tahribatsız muayene yöntemlerinden hangisi ses dalgalarını kullanır?

A) Radyografi

B) Ultrasonik muayene

C) Manyetik parçacık

D) Penetrant

18. Isıl işlem yöntemlerinden sertleştirme işlemi nasıl yapılır?

A) Malzeme yavaşça soğutulur

B) Malzeme kritik sıcaklığa ısıtılıp hızla soğutulur

C) Malzeme oda sıcaklığında bekletilir

D) Malzeme donma noktasına soğutulur

19. Freze tezgâhında düz dişli açmak için kullanılan özel aksesuar nedir?

A) Revolver

B) Bölme başlığı

C) Punta

D) Ayna

20. Silindirik yüzey taşlama işleminde taşın ve iş parçasının dönüş yönü nasıl olmalıdır?

A) Aynı yönde

B) Temas noktasında zıt yönde

C) Her ikisi sabit durur

D) Sadece taş döner

21. Torna tezgâhında kaçık merkezli (eksantrik) tornalama işleminde iş parçası nasıl bağlanır?

A) Dört ayaklı aynaya eksantrik olarak

B) Üç ayaklı aynaya normal olarak

C) Sadece puntalara

D) Manyetik tablaya

22. Trapez vida profilinin diş açısı kaç derecedir?

A) 60°

B) 55°

C) 30°

D) 45°

23. Freze tezgâhında helis dişli açmak için tezgâhın hangi hareketleri birlikte kullanılır?

A) Yalnızca boyuna hareket

B) Boyuna ve dönme hareketi birlikte

C) Yalnızca enine hareket

D) Dikey hareket

24. Sonsuz vida mekanizmasında güç hangi elemandan hangisine aktarılır?

A) Dişli çarktan sonsuz vidaya

B) Sonsuz vidadan sonsuz vida dişlisine

C) Zincirden dişliye

D) Kayıştan kasnağa

25. Makine meslek resminde pim bağlantısının görevi nedir?

A) İki parçayı kalıcı olarak kaynatmak

B) Parçaların konumunu sabitleme ve moment aktarma

C) Yalnızca estetik amaçlıdır

D) Parçaları birbirinden ayırmak

26. CNC tezgâhlarında G00 kodu ne anlama gelir?

A) Dairesel interpolasyon (saat yönünde)

B) Doğrusal kesme hareketi

C) Hızlı konumlandırma hareketi

D) Tezgâhı durdurma

27. CNC programında G01 koduyla yapılan hareket nasıl gerçekleşir?

A) Hızlı ve belirsiz yolda

B) Belirlenmiş ilerleme hızında doğrusal hareket

C) Saat yönünde dairesel hareket

D) Saat yönü tersinde dairesel hareket

28. CNC torna tezgâhında G02 kodu ne anlama gelir?

A) Hızlı hareket

B) Doğrusal kesme

C) Saat yönünde dairesel interpolasyon

D) Program sonu

29. CNC programında M03 kodu ne işe yarar?

A) İş milini saat yönünde çalıştırır

B) Tezgâhı durdurur

C) Soğutma suyunu açar

D) Aleti değiştirir

30. CNC tezgâhlarında mutlak koordinat sistemi (G90) ne anlama gelir?

A) Koordinatlar son noktadan ölçülür

B) Koordinatlar sabit referans noktasından (orijinden) ölçülür

C) Koordinatlar tezgâh sıfırından ölçülür

D) Koordinatlar takım ucundan ölçülür

31. Artımsal koordinat sistemi G91'de koordinatlar nereden ölçülür?

A) Sabit orijin noktasından

B) Tezgâh referansından

C) Bir önceki takım konumundan

D) İş parçası merkezinden

32. CNC programında F harfi neyi ifade eder?

A) Devir sayısını

B) İlerleme hızını (mm/dak veya mm/devir)

C) Alet numarasını

D) Derinlik değerini

33. CNC programında S harfi neyi ifade eder?

A) İlerleme hızını

B) İş mili devir sayısını

C) Kesme derinliğini

D) Soğutma basıncını

34. CNC programında T kodu ne işe yarar?

A) Devir sayısını ayarlar

B) İlerleme miktarını belirler

C) Alet seçimini yapar

D) Programı bitirir

35. CAD programında OFFSET komutu ne işe yarar?

A) Seçilen nesneyi siler

B) Seçilen nesneyi belirli mesafede paralel kopyalar

C) Nesneyi döndürür

D) Nesneyi büyütür

36. CAD programında TRIM komutu ne işe yarar?

A) Nesneyi kopyalar

B) Kesişen çizgileri belirli sınırda keser ve kırpar

C) Çizgi tipini değiştirir

D) Katman oluşturur

37. CNC tezgâhlarında iş parçası sıfır noktası belirleme işlemine ne ad verilir?

A) Kalibrasyon

B) İş parçası sıfırlama (Datum Setting)

C) Tezgâh resetleme

D) Program yükleme

38. CAD programında HATCH komutu ne işe yarar?

A) Nesneyi siler

B) Kapalı alana tarama deseni uygular

C) Çizimi büyütür

D) Ölçülendirme yapar

39. CNC freze tezgâhında G41 kodu ne anlama gelir?

A) Alet yarıçapı telafisi — sola

B) Alet yarıçapı telafisi — sağa

C) Alet uzunluğu telafisi

D) Alet telafisini iptal et

40. CAD programında ARRAY (Dizi) komutu hangi amaçla kullanılır?

A) Nesneleri silmek için

B) Nesneleri dairesel veya dikdörtgen düzende çoğaltmak için

C) Çizgi kalınlığını değiştirmek için

D) Katman yönetimi için

41. CAM yazılımının temel işlevi nedir?

A) Teknik resim çizmek

B) 3D model oluşturmak

C) CAD modelinden CNC tezgâhı için takım yolları ve G-kod üretmek

D) Stok yönetimi yapmak

42. CNC frezeleme operasyonunda kesme hızı (Vc) hesabında kullanılan formül hangisidir?

A) Vc = π × D × n / 1000

B) Vc = f × n

C) Vc = D / n

D) Vc = n / D × 1000

43. 3D CNC işlemede 'Pocket' (cep) operasyonu ne anlama gelir?

A) Yüzeyi düzeltme işlemi

B) Bir bölgede malzeme boşaltarak oyuk oluşturma

C) Dış profil kesme

D) Delik açma

44. CNC tezgâhında soğutma sıvısı kullanımının temel amacı nedir?

A) Tezgâhı temizlemek

B) Isıyı uzaklaştırmak, yağlamak ve talaşı taşımak

C) Malzemeyi sertleştirmek

D) Programı güncellemek

45. 3D baskı (katmanlı üretim) teknolojisinin temel prensibi nedir?

A) Malzemeyi keserek şekillendirme

B) Malzemeyi presleme

C) Katman katman malzeme ekleyerek şekil oluşturma

D) Döküm yöntemiyle şekillendirme

46. CNC tezgâhlarında 'dry run' (kuru çalışma) modu ne işe yarar?

A) Tezgâhı soğutmak için

B) Programı malzeme olmadan test etmek için

C) Soğutma suyunu devreye almak için

D) Takımı değiştirmek için

47. Tolerans sisteminde H7/f6 geçme sınıfı ne tür bir geçmeyi ifade eder?

A) Sıkı geçme

B) Belirsiz geçme

C) Kaygak geçme (boşluklu geçme)

D) Ara geçme

48. CAM yazılımında 'post processor' (son işlemci) ne işe yarar?

A) Modeli 2D'ye dönüştürür

B) Takım yollarını belirli CNC tezgâhının anlayacağı G-koda çevirir

C) Simülasyon yapar

D) Malzeme seçer

49. CNC tezgâhlarında backlash (boşluk) hatası nedir?

A) Takımın kırılması

B) Vida ve somun arasındaki mekanik boşluktan kaynaklanan konum hatası

C) Programlama hatası

D) Soğutma arızası

50. Endüstri 4.0 kapsamında CNC tezgâhlarının fabrika ağına bağlanarak veri paylaşmasına ne ad verilir?

A) CAD/CAM entegrasyonu

B) Nesnelerin İnterneti (IoT)

C) Bilgisayar destekli mühendislik (CAE)

D) Sanal gerçeklik (VR)

— SORULAR BİTTİ —

Komiyon Üyesi                                   Komisyon Üyesi

Gökhan ARSLAN                               Ali Osman KOÇ

İmalat Yöntemleri Atl. Şefi                 Makine Tek. Alan Şefi

Komisyon Başkanı

Okul Müdürü

Ahmet AÇAR